О предупреждении производственного травматизма

при проведении работ по уборке зерновых культур в 2019 году

## Комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома напоминает, что одним из важнейших направлений в работе является профилактика несчастных случаев при работе с использованием различных видов сельскохозяйственной техники. Строгое соблюдение правил охраны труда в период уборки урожая и своевременное обеспечение безопасных условий труда – важная составляющая комплекса сельскохозяйственных мероприятий.

## Несмотря на это, к сожалению, имеют место несчастные случаи на производстве, в том числе и с тяжелыми последствиями. Многие нарушения требований охраны труда являются следствием неэффективного контроля со стороны руководителей и должностных лиц организаций. Нередкими являются случаи, когда и сами участники жатвы не соблюдают требования охраны труда, что впоследствии приводит к печальным результатам.

Так, 9 августа 2018 г. тяжелую травму получил тракторист-машинист филиала имени Юрия Смирнова ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» Витебская область.

При проведении работ по замене сегмента режущего аппарата жатки зерноуборочного комбайна КЗС-1218 «Палессе GS12» с применением инструмента ударного действия (молотка) отлетевшим осколком был травмирован левый глаз потерпевшего.

Следует отметить, что потерпевшим средства индивидуальной защиты (защитные очки) не применялись, хотя о месте их нахождения работнику было известно.

В целях профилактики производственного травматизма распоряжением председателя Витебского облисполкома № 179р от 24.07.2019 в области объявлен месячник обеспечения безопасных условий труда на период проведения работ по уборке сельскохозяйственных культур.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома для обеспечения здоровых и безопасных условий труда при организации и проведении сельскохозяйственных работ в период уборочной, обращает внимание на необходимость выполнения руководителями агропромышленного комплекса следующих общих организационно-технических мероприятий:

провести:

внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также противопожарный инструктаж (с отметкой в журнале регистрации противопожарного инструктажа) с работниками, направляемыми на работы по уборке урожая, его сушки и доработки;

обучение по программе пожарно-технического минимума с комбайнерами, операторами зерноочистительно-сушильных комплексов, водителями, трактористами, а также должностными лицами, привлекаемыми к уборке урожая;

внеочередные осмотры состояния производственных зданий и сооружений КЗС, складов для хранения зерна и других сооружений;

обеспечить:

работников, занятых на производстве уборочных работ, специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, исправным инструментом и инвентарем;

перевозку работников к месту работы и обратно только на автобусах или специально оборудованных автомобилях;

контроль за соблюдением работниками требований правил внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда и других нормативных правовых актов;

обязательное ежедневное медицинское освидетельствование  механизаторов и водителей перед выездом в рейс, и после возвращения в гараж, обеспечить постоянный контроль за их работой;

оборудование предупреждающими знаками (плакатами) о запрете работы (обслуживания) зерноуборочных комбайнов в охранной зоне ЛЭП и электроустановок;

не допускать:

к эксплуатации зерноуборочные комбайны, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не отвечающие требованиям безопасности, не прошедшие государственный технический осмотр в соответствии с законодательством;

размещение подсобных помещений и рабочих мест с постоянным или краткосрочным пребыванием людей в зданиях для хранения зерна,  а также нахождение в них пожароопасных материалов, техники и оборудования;

к выполнению работ лиц, находящихся в болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных и не использующих выданные средства индивидуальной защиты.

Привлекать к ответственности (вплоть до увольнения) должностных лиц, ответственных за выпуск на линию сельскохозяйственной техники, не прошедшей государственный технический осмотр.

Требования безопасности при проведении уборочных работ:

в процессе работы:

укомплектовать комбайны работниками, достигшими 18-летнего возраста, имеющими удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории, а также прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, профессиональную подготовку, обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда;

постоянно следить за техническим состоянием машин и механизмов (своевременно устранять подтекания топлива и масла в системе питания, смазки, в соединениях гидроаппаратуры; не реже 2–3 раз в смену производить очистку от накопившихся растительных остатков на вращающихся валах и механизмах и искрогасителей от нагара; ежедневно производить обдув систем и агрегатов машин воздухом, а также осуществлять их механическую чистку; проверять и регулировать натяжение приводных ремней и цепей, а также надёжность защитных ограждений);

укомплектовать зерноуборочные комбайны первичными средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормами, а также предупреждающими знаками (плакатами) о запрете работы (обслуживания) зерноуборочных комбайнов в охранной зоне воздушных линий электропередач  (далее – ЛЭП)  и электроустановок;

организовать в местах проведения уборки зерновых культур и обработки урожая дежурство пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения пожара техники (дежурство, как правило, должны осуществлять члены добровольной пожарной дружины или добровольной пожарной команды), трактора с плугом. Приспособленная техника должна быть обеспечена водой и пожарно-техническим снаряжением для пожаротушения;

при техническом обслуживании и  ремонте:

комбайн необходимо вывести из хлебного массива на расстояние не менее 30 метров или опахать полосой не менее 4 метров;

устранение забиваний, зависаний и намоток технологического продукта на рабочие органы уборочных машин следует проводить только при выключенных рабочих органах и остановленном двигателе;

запрещается:

при монтаже колес уборочных машин или транспортных средств накачивать шины, пока не произведена полная затяжка всех болтов крепления дисков обода;

проталкивать в бункере комбайна зерно ногами, руками или железными предметами. Для устранения сводов зерна необходимо использовать деревянную лопату.

Необходимо обеспечить контроль за соблюдением работниками требований:

Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Минсельхозпрода от 15 апреля 2008 г. № 36;

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1                      ”О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины“;

Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5                      ”Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций“.

Выполнение сельскохозяйственных работ на территориях, где проходят ЛЭП напряжением 10кВ, 35кВ, 110кВ, 750кВ, а также расположены электроустановки (распределительные устройства, трансформаторные подстанции) имеет свои особенности:

охранная зона воздушных ЛЭП устанавливается вдоль воздушных ЛЭП в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, стоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном  их положении на расстоянии для линий напряжением до 20 кВ –10 м, 35 кВ — 15 м ,110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м, 330 кВ – 30 м, 750 кВ – 40 метров. Для РУ, ТП – не менее 8 метров от границы охранной зоны;

выполнение работ в охранной зоне ЛЭП с применением высокогабаритных машин и механизмов должно производиться по наряду-допуску, выдаваемому техническим руководством владельца машин и механизмов. Работы должны выполняться не менее чем двумя лицами, одно из которых назначается наблюдающим. Допуск к работам по наряду-допуску осуществляет представитель предприятия электрических сетей – владелец ЛЭП.

допускается единоличная работа в охранной зоне ЛЭП на машине при условии одновременной работы второй машины, при этом машины не должны находиться друг от друга не далее 200 метров.

Запрещается:

остановка в зоне ЛЭП, РУ и ТП;

работать в пролетах ЛЭП, имеющих оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода на расстояние менее 20 метров.

При организации и проведении работы вблизи ЛЭП следует исходить из того, что ЛЭП всегда находится под напряжением.

Переезжать к месту работы и с участка на участок следует по указанному в наряде-допуске маршруту.

Уборку и другие сельскохозяйственные работы на участках, расположенных в охранной зоне ЛЭП, рекомендуется осуществлять поперек оси ЛЭП.